Отчёт: Кнопка и светодиоды с Arduino

https://www.tinkercad.com/things/3GMwDTiqetY-3-luliti-kasutamine/editel?returnTo=https%3A%2F%2Fwww.tinkercad.com%2Fdashboard&sharecode=OF7tm3aIfe923NRspSfen19feVrrw2Zvm-qh4j-Fc48

Цель: При нажатии на кнопку случайно зажигать один из трёх светодиодов.

Оборудование: Arduino, макетная плата, кнопка, 3 светодиода, резисторы, провода.

Как работает:

• Кнопка подключена к цифровому входу.

• Если нажать, программа выбирает случайное число (1-3).

• В зависимости от числа загорается один из светодиодов.

• Через секунду он гаснет.

Код:

// C++ code

//

const int punane = 12;

const int sinine = 10;

const int roheline = 9;

const int nupp = 7;

void setup() {

pinMode(punane, OUTPUT);

pinMode(sinine, OUTPUT);

pinMode(roheline, OUTPUT);

pinMode(nupp, INPUT);

randomSeed(analogRead(0)); // Инициализация генератора случайных чисел

}

void resetLEDs() {

digitalWrite(punane, LOW);

digitalWrite(sinine, LOW);

digitalWrite(roheline, LOW);

}

void loop() {

if (digitalRead(nupp) == HIGH) {

int suvArv = random(1, 4); // Генерируем случайное число от 1 до 3

resetLEDs(); // Выключаем все перед включением нового

if (suvArv == 1) {

digitalWrite(punane, HIGH);

} else if (suvArv == 2) {

digitalWrite(sinine, HIGH);

} else {

digitalWrite(roheline, HIGH);

}

delay(1000); // Держим светодиод включённым 1 секунду

} else {

resetLEDs(); // Если кнопка не нажата, все светодиоды выключены

}

}